第 1 页 · 封面（20 s）

各位好。这次汇报的题目是《四种通信中间件功能与性能对比测试》，对象是 VSOA、MQTT、Zenoh 和 DDS。

我们用同一套测试代码、同一套指标口径，把它们放在八个场景里做了横向对比。

第 2 页 · 应用背景：四种现场（40 s）

这四个中间件不是互相替代的关系，它们服务的是不同现场。

VSOA 面向航空电子、工业运动控制这类强实时场合，它是微服务、发布订阅、RPC 一体的框架，优势在小包高频控制。

MQTT 面向 IoT 设备接入和弱网遥测，它用 Broker 中继换取极简的终端，QoS 可以分级。

Zenoh 面向 ROS 2、自动驾驶、边缘计算，它的特点是去中心化，可以点对点直连，不需要 Broker。

DDS 面向航空航天、ADAS、医疗设备，以数据为中心，QoS 最丰富，确定性最强。

第 3 页 · 四个正交评价维度（55 s）

从这些应用场所，我们使用四个正交的压力方向。

第一是速率。控制指令和状态回传是小包、稳定的高频发送，我们扫 100 到 10000 Hz。

第二是尺寸。图像、点云、配置下发，单条消息体积跨度很大，跨度定在 1 KiB 到 1 MiB。

第三是拓扑。多传感器汇聚、多订阅者扇出，端数从 1 乘 1 到 4 乘 4。

第四是时间。车机和工业现场要长时间连续跑，我们用 4 档负载各跑 100 秒看漂移。

所以我们采用控制变量的方法。每个场景只动一个因子，对比出其他的性能指标

第 4 页 · 原理（1）VSOA：机制决定性能拐点

VSOA 是原生微服务加发布订阅框架，本次测试走 TCP。它的关键机制是应用层分片，阈值 60,000 字节：超过就切开传。

这意味着 1 MiB 的消息会被切成 18 片，而一个逻辑消息的端到端延迟，取决于最慢的那一片。片数越多，尾部被拉长的概率越大。

第 5 页 · 原理（2）MQTT

MQTT 的关键机制是 Broker 中继，也就是两跳。发布者先发给 Broker，Broker 完整接收后再转发给订阅者。这会产生两个结果。

第一，固定中继延迟：即使发布者和订阅者在同一台机器上，这一跳也躲不掉。第 12 页会看到 MQTT 的延迟在六个场景里恒定高于 VSOA。

第二，大消息多一次内存拷贝和排队：Broker 必须先把整条消息收下来。所以消息越大，劣势越被放大。

第 6 页 · 原理（3）Zenoh：

Zenoh 是 Rust 实现，可以点对点直连，不需要 Broker，本次配置走默认 TCP。调度都在 Rust runtime 内部完成。

它没有中心转发，所以中小消息少一跳，延迟和 CPU 都有优势。

它的 runtime 需要缓冲空间，内存占用结构性偏高。它的优势在中小消息和减少一跳，代价是常驻内存。

第 7 页 · 原理（4）DDS：

DDS 用的是 Fast DDS 3.6.2，以数据为中心的 RTPS 栈。

它的机制是自动发现、丰富 QoS、RTPS 分片。

对性能的直接影响是：QoS、history、flow controller 这些配置会显著影响高负载表现。DDS 的性能不是一个固定值，而是配置的函数。

第 8 页 · 结构性差异表（45 s）

这一页把这四种实现的结构性差异

通信拓扑：VSOA 是直连加 Position 服务做发现，MQTT 是 Broker 中继两跳，Zenoh 是 P2P 直连，DDS 是直连加自动发现。

大消息策略：VSOA 是应用层分片六万字节，MQTT 是 Broker 整体转发，Zenoh 交给原生传输，DDS 用 RTPS 分片。

中心节点：只有 MQTT 有用于数据转发的中心节点；VSOA 的中心节点只负责发现，不搬数据；Zenoh 和 DDS 没有此类。

第 9 页 · 场景矩阵（55 s）

这是场景矩阵，一共八个场景，四家用完全相同的参数组。

S01 是点对点低延迟，扫速率；S02 是消息大小扫描，六档，从 1 KiB 到 64 KiB，S03 是大消息吞吐，前四档 20 Hz，最后一档 1 MiB 用 5 Hz，这一档是为了让样本量和其它档对齐。

S04 扫发送速率到 10000 Hz，看的是达成率而不是吞吐。S05、S06、S07 分别是一对多扇出、多对一汇聚、多对多并发。S08 是长时间稳定性，四档负载各跑 100 秒。

第 10 页 · 统一指标口径（50 s）

这一页是统一指标：

净荷口径——吞吐不含协议头，不折算重传，统一用十进制 1e6，不用 1024 进制。

时间口径——前 1 秒 warmup 不计入统计，后 2 秒 drain 只用来收尾，不算丢包。因为如果drain 时间不够，高负载下还在路上的消息会被误记成丢包。

计数口径——一律取去重后的计数，重复、乱序、损坏分别单列。

派生指标在这一页右下角：P95、P99 用同一套插值，抖动定义为相邻序号延迟差的均值，丢包分母统一为期望交付数。

第 11 页 · 执行环境与数据规模（40 s）

环境是 Windows 本机回环，16 逻辑核，四家共用同一个 Python 解释器。

数据规模：四家各 35 组，覆盖八个场景，每组结果都记录了完整参数和指标，可以回溯到原始逐样本。

本机回环不经过网卡，链路本身不会丢帧。所以这份数据反应的是"谁的实现更高效"。丢包、重传、弱网恢复这些我们是通过跨设备通信进行验证。

第 12 页 · 结论①延迟水平与可重复性（60 s）

进入结论。第一个结论是延迟水平和可重复性。

六个场景里都存在同一个条件——1 发布 1 订阅、1 KiB、1000 Hz。同一组参数被独立测了六次

看左图。延迟均值排序是 VSOA 低于 MQTT，低于 Zenoh，低于 DDS，而且在这六个场景里顺序完全一致。六次测量的区间：VSOA 0.142 到 0.156 毫秒，MQTT 0.207 到 0.230，Zenoh 0.215 到 0.291，DDS 0.284 到 0.348。

再说可重复性，也就是六次之间波动多大：VSOA 9.3%，MQTT 10.7%，DDS 20.6%，Zenoh 28.9%。VSOA 和 MQTT 在百分之十上下，这两家的均值可以直接横向引用。

同样的 1 KiB 条件在 100 Hz 档也测了四次，四家的波动同样在百分之十上下。说明这份数据的可重复性不是单点的巧合。

第 13 页 · 结论②消息大小阶梯与分片拐点（60 s）

图上的竖向虚线就是 VSOA 的六万字节分片阈值。左边 48 KiB 还没到阈值，右边 64 KiB 已经越过了。

四家在 48 到 64 KiB 之间的跳幅：VSOA 延迟均值涨 47%，P95 涨到 1.62 倍，P99 涨到 1.7 倍；MQTT 均值涨 38%，但它的 P99 涨到 7.5 倍；Zenoh 只涨 2%，几乎没有跳变；DDS 涨 4%，同样平稳。

所以对 VSOA 来说，从 48 到 64 KiB 不是量变，是路径切换——它从"不分片"切到了"切成两片"。

这条结论我们做了互证：64 KiB 这个点在 S02 和 S08 两个场景里都测过，VSOA 是 0.759 和 0.715 毫秒，差 6%，远小于 47% 的跳幅本身。所以这个跳变是机制，不是运行波动。

第 14 页 · 结论③大消息的尾部代价（60 s）

第三个结论是大消息的尾部代价。这里用 P99 除以 P95，衡量尾部相对主体被拉长了几倍。

1 MiB 这一档：VSOA 是 3.44 倍，MQTT 1.55 倍，Zenoh 1.09 倍。

VSOA 的 3.44 倍，正好对应前面讲的机制：1 MiB 是 18 个分片，整包延迟取决于最慢的一片，片数越多尾部越容易失控，它的 P99 到了 17.3 毫秒。

MQTT 的均值和 P99 都是最高的，8.98 和 29.6 毫秒，但 P99÷P95 只有 1.55——说明它是整体平移地慢，不是尾部单独失控。

Zenoh 尾部最平，1.09，均值也最低，3.45 毫秒。

。

第 15 页 · 结论④拓扑成本结构（75 s）

第四个结论是拓扑成本结构。九格是扇出、汇聚、并发三种拓扑，乘上延迟、内存、CPU 三个视角。这一页看的是延迟、内存、CPU 在三种拓扑下的分配，。

先看内存。 1 对 1 的基线上，四家是 VSOA 80、MQTT 75、Zenoh 84、DDS 129 MB；到 4 个订阅者，DDS 369、Zenoh 220，而 VSOA 和 MQTT 只有 169 和 175。并发列的比例几乎一样。所以内存稳定分成两层：DDS 和 Zenoh 高，VSOA 和 MQTT 低。

再看 CPU，。 扇出列：VSOA 几乎不动，107 到 109；MQTT 涨 36%、Zenoh 涨 20%；而 DDS 从 135 翻到 282，涨了一倍多——它走 reliable UDP，要给每个订阅者维护重传与确认状态。并发列正好相反：VSOA 506、Zenoh 531、MQTT 457，DDS 只有 219，是四家里最低的。

最后看延迟。 扇出对 VSOA 和 MQTT 几乎无延迟，1 个订阅者到 4 个是 0.155 到 0.156、0.230 到 0.228；而 DDS 从 0.284 涨到 0.433 毫秒。并发时 MQTT 从 0.215 涨到 0.443、翻了一倍

第 16 页 · 结论⑤长时间稳定性与漂移（55 s）

最后一个结论是长时间稳定性。条件是 S08 组2：1 KiB、1000 Hz、100 秒，按 10 秒分桶，一共十段。

三个面板分别是每段的延迟均值、P95 和最大值。右下角是四家的漂移汇总——用后三分之一段的均值比前三分之一段。

VSOA 是正 2.9%，略有上升但幅度很小；MQTT 负 1.6%，基本平；DDS 负 3.9%；Zenoh 是负 18.6%。

结论是：四家都没有持续劣化，差异集中在进入稳态需要多长时间——Zenoh 大约需要 25 秒预热，另三家基本一开始就在稳态。

第 17 页 · 四条可横向引用的结论（75 s）

最后收成四条可以横向引用的结论。

第一，延迟排序稳定：在 1 KiB、1000 Hz 这条基准线上，VSOA 低于 MQTT，低于 Zenoh，低于 DDS。六个场景独立测量、次序六次一致，而且 VSOA 与 MQTT 的均值波动都在百分之十上下。

第二，VSOA 有明确切换点：48 到 64 KiB，均值涨 47%、P99 涨 70%，对应它的六万字节分片阈值；64 KiB 的绝对值在两个场景互证过、只差 6%，是机制，不是噪声。

第三，大消息尾部代价：VSOA 3.44 倍、MQTT 1.55、Zenoh 1.09。这条不依赖单次结果，两个场景给出了同样的次序。

第四，资源成本结构不同：内存上 DDS 与 Zenoh 结构性偏高；CPU 上 DDS 在扇出时涨幅最大、在并发时反而最低。

汇报完毕，谢谢大家。

、第 18 页 · 致谢（10 s）

汇报完毕，谢谢大家。